Documentation Technique - Driver F2C GammaScan eV5

# 1. Objectif

Ce driver a pour objectif de répondre aux trames F2C reçues sur le portique GammaScan eV5. Ce driver est conçu pour s’interfacer notamment avec le logiciel MEVIS.

# 2. Architecture générale

Le driver repose sur un serveur TCP écoutant sur le port 9000. À chaque requête entrante, le driver récupère les valeurs à jour et renvoie une trame F2C conforme.

# 3. Trame F2C de réponse

Format d'une trame de réponse F2C complète :

*9001<Cmd><MBR><MASK><DateTime> <STATE> <MODE> <SYS> <VAL1> ... <VAL32>**\r\n

# 4. Description des champs

| Champ | Description |
| --- | --- |
| <Cmd><MBR> | Commande et identifiant du détecteur interrogé. |
| <MASK> | Masque fixe : FEEF3FFF70 |
| <DateTime> | Horodatage YYMMDDHHMMSS |
| <STATE> | État de la chaîne : codage sur 32 bits (défaut technique) |
| <MODE> | Mode de la chaîne : codage sur 32 bits (alarme radioactive) |
| <SYS> | État global système (présence cellule 1 ou 2) |
| <VAL1> | Moyenne (RegMean[idx]) |
| <VAL2> | Valeur max (RegMax[idx]) |
| <VAL3> | Valeur suiveur (RegSuiveur[idx]) |
| <VAL4> | Copie de la moyenne |
| <VAL5> | Limite de détection (RegLD[idx]) |
| <VAL6–8> | Réservé (00000000) |
| <VAL9–11> | Identifiants fixes usine : 00058052, 00144453, 02128853 |
| <VAL12–16> | Réservé ou données expérimentales fixes (valeurs 0.0) |
| <VAL17–31> | Statuts cartes fictifs : 00:0000 |

# 5. Description des fonctions principales

- `recover_values()` : lit les valeurs des modules électroniques et les stocke.

- `simulate_fr21_response(mbr)` : assemble les champs pour former une trame F2C complète.

- `get_channel_state(idx)` : encode l'état des défauts techniques.

- `get_channel_mode(idx)` : encode le statut des alarmes radioactives.

- `get_system_state()` : retourne l'état global basé sur les cellules actives.

# 6. Exemple de trame complète

*9001000101050000FEEF3FFF70250325155915 00000001 00000002 00000001 1.5857e-002 2.3831e-002 1.8263e-002 1.5857e-002 1.0000e-009 00000000 00000000 00000000 9.6708e-001 3.7011e+000 8.8232e+001 1.2152e-002 1.2152e-002 1.8263e-002 00:0000 ... **\r\n

# 7. Etats disponibles

Codage des états

get_channel_state(idx) ← défaut technique

| Valeur | Résultat binaire | Champ F2C |
| --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | Aucun défaut |
| 1 | 00000001 | Défaut comptage bas (bit 0) |
| 2 | 00000002 | Défaut comptage haut (bit 1) |

get_channel_mode(idx) ← alarme radioactive

| Valeur | Résultat binaire | Champ F2C |
| --- | --- | --- |
| 0 | 00000000 | Aucun |
| 1 | 00000001 | Alarme seuil suiveur (bit 0) |
| 2 | 00000002 | Alarme 2 (bit 1) |

get_system_state() ← cellules

| Cellule active | Valeur |
| --- | --- |
| cellule 1 | 00000001 |
| cellule 2 | 00000002 |