# Procédure pour configurer les paramètres de la caméra IP et le lien RTSP

Votre logiciel permet de capturer des photos à partir d'une caméra IP en utilisant un flux RTSP. Voici une procédure détaillée pour configurer correctement les paramètres et une explication du fonctionnement des liens RTSP, avec les informations qu'ils contiennent.

## 1. Adresse IP de la caméra

- Description : Ce champ doit contenir l'adresse IP locale de la caméra réseau à laquelle vous souhaitez vous connecter. Cela permet d'identifier la caméra dans votre réseau local.

- Exemple : 192.168.11.55

- Comment obtenir l'adresse IP ?

  - L'adresse IP de votre caméra IP peut généralement être trouvée en accédant à l'interface de configuration de votre routeur, ou parfois directement sur la caméra via un affichage sur l'écran (si applicable).

  - Elle doit être dans le même sous-réseau que votre ordinateur ou dispositif pour établir une connexion.

- Remarque : Assurez-vous que la caméra et l'appareil exécutant votre logiciel sont sur le même réseau ou que la configuration réseau permet un accès externe.

## 2. Flux RTSP

- Description : Le lien RTSP (Real-Time Streaming Protocol) est utilisé pour accéder au flux vidéo en direct de la caméra. Ce protocole est spécialement conçu pour diffuser du contenu multimédia en temps réel.

- Exemple de lien RTSP

rtsp://[nom_utilisateur]:[mot_de_passe]@[adresse_IP]:[port]/[chemin]

  - nom_utilisateur : Le nom d'utilisateur requis pour se connecter à la caméra (si la caméra est protégée par un mot de passe).

  - mot_de_passe : Le mot de passe associé à l'utilisateur.

  - adresse_IP : L'adresse IP de la caméra (comme spécifié dans le champ précédent).

  - port : Le port utilisé pour le flux RTSP (par défaut, c'est généralement 554).

  - chemin : Le chemin qui permet d'accéder au flux vidéo (cela varie selon le modèle de la caméra).

## 3. Fonctionnement d'un lien RTSP

- Le protocole RTSP est principalement utilisé pour la diffusion de flux vidéo en temps réel. Il établit et contrôle le flux de données en provenance de la caméra IP vers votre logiciel ou lecteur compatible RTSP.

- Lorsque vous saisissez le lien RTSP dans votre logiciel, celui-ci envoie une requête à la caméra pour démarrer la diffusion vidéo. Ce flux peut ensuite être affiché ou utilisé pour la capture d'images.

- Informations contenues dans un lien RTSP

  - Authentification (nom d'utilisateur et mot de passe) : Certaines caméras exigent une authentification. Ces informations permettent de sécuriser l'accès.

  - Adresse de la caméra : Correspond à l'adresse IP locale ou publique de la caméra.

  - Port RTSP : Par défaut, il s'agit du port 554, mais certaines caméras peuvent utiliser des ports différents.

  - Chemin du flux : Cette partie du lien spécifie le flux vidéo particulier auquel vous vous connectez (par exemple, la caméra principale ou une autre vue).

## 4. Exemple de lien RTSP

- Pour une caméra avec une adresse IP 192.168.11.55, un utilisateur admin et un mot de passe password, avec le chemin de flux /stream1, le lien RTSP serait :

rtsp://admin:password@192.168.11.55:554/stream1

- Si la caméra ne nécessite pas d'authentification, la syntaxe serait simplifiée à :

rtsp://192.168.11.55:554/stream1

## 5. Site pour générer des liens RTSP

Il existe des sites qui permettent de générer facilement un lien RTSP en fonction du modèle de votre caméra. Un exemple de site populaire est https://www.ispyconnect.com/fr/cameras, qui propose une large base de données de modèles de caméras et génère automatiquement le lien RTSP correspondant en fonction des informations que vous fournissez (adresse IP, nom d'utilisateur, mot de passe, modèle de la caméra, etc.).

- Procédure

  - Accédez au site web de génération de liens RTSP, tel que ispyconnect.

  - Sélectionnez le fabricant et le modèle de votre caméra.

  - Entrez l'adresse IP de votre caméra, le port (généralement 554), ainsi que les informations d'authentification si nécessaire.

  - Le site génère un lien RTSP spécifique que vous pouvez ensuite utiliser dans votre logiciel.

## 6. Sauvegarde et validation

- Une fois les champs "Adresse IP Caméra" et "Flux RTSP" remplis avec les informations correctes, cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer la configuration.

- Testez ensuite la connexion en visualisant le flux vidéo ou en prenant une photo à partir de la caméra IP via votre logiciel.

## Exemples de cas spécifiques

- Caméra sans authentification

rtsp://192.168.11.55:554/live

- Caméra avec authentification (par exemple, caméra Hikvision)

rtsp://admin:password@192.168.11.55:554/Streaming/Channels/101