# Mise en place d’un client VNC – Accès Portique

## Objectif

Permettre la prise en main à distance de l’interface graphique du portique de détection de radioactivité pour la supervision et la maintenance technique.

## Prérequis

- Le portique doit être connecté au réseau local du client

- Une adresse IP (fixe ou attribuée par DHCP) doit être configurée et connue

- Le poste client doit pouvoir atteindre cette IP sur le port VNC (par défaut : 5900)

## Informations techniques

- Client VNC recommandé : RealVNC Viewer

- Adresse IP du portique : XXX.XXX.XXX.XXX

- Port VNC : 5900 (par défaut)

- Mot de passe VNC : berthold78

- Login système (si demandé) : pi

## Étapes d’installation et de connexion

1. Installation de RealVNC Viewer

- Télécharger depuis : https://www.realvnc.com

- Installer le client sur le poste utilisé pour la connexion

2. Connexion

- Lancer RealVNC Viewer

- Entrer l’adresse IP du portique : XXX.XXX.XXX.XXX

- Cliquer sur Connect

- Saisir le mot de passe VNC : berthold78

3. Utilisation

- Interface graphique du portique accessible à distance

- Prise en main complète (clavier, souris)

- En cas de demande système, login : pi

## Clients alternatifs

- Des alternatives comme UltraVNC, TigerVNC, TightVNC sont possibles

- ⚠️ Elles nécessitent un paramétrage spécifique du serveur VNC sur le portique (eV4)

## Connexion au réseau du portique

L’accès à distance doit se faire via un réseau sécurisé :

- Soit un réseau interne du client

- Soit un accès à ce réseau via un VPN

- Ou un accès TeamViewer (ou équivalent) sur un poste local déjà connecté au même réseau que le portique